УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Национального

статистического комитета

Республики Беларусь

29.07.2009 № 105

| УКАЗАНИЯ по заполнению в формах государственных статистических наблюдений статистических показателей о расходе топлива в условных единицах измерения |  |
| --- | --- |

1. Настоящие Указания предназначены для заполнения респондентами – юридическими лицами, их обособленными подразделениями (далее – организации), в формах государственных статистических наблюдений первичных статистических данных о расходе (далее – данные о расходе) топлива в условных единицах измерения.

2. Общей условной единицей измерения, которая применяется для отражения данных о расходе всех видов топлива, является 1 тонна условного топлива, что соответствует 1 тонне угля с низшей теплотой сгорания рабочего состояния топлива равной 7000 ккал/кг.

3. Для перевода количества израсходованного топлива из натуральных единиц измерения в тонны условного топлива необходимо использовать коэффициенты для перевода натурального топлива в условное:

Вусл = В х К ,

где Вусл – количество израсходованного котельно-печного топлива в тоннах условного топлива;

В – количество израсходованного котельно-печного топлива в натуральных единицах измерения;

К – коэффициент для перевода натурального топлива в условное.

Коэффициент для перевода натурального топлива в условное для каждого вида топлива определяется как отношение низшей теплоты сгорания рабочего состояния топлива к теплоте сгорания 1 кг условного топлива, то есть 7000 ккал/кг:

| # K= | Qрн | , |
| --- | --- | --- |
|  | 7000 |  |

где    Qрн  – низшая теплота сгорания рабочего состояния топлива, ккал/кг.

Низшая теплота сгорания рабочего состояния топлива, как правило, должна определяться в лабораториях.

4. При невозможности лабораторного определения низшей теплоты сгорания рабочего состояния топлива можно воспользоваться данными сертификатов поставщиков, определить ее расчетным путем либо, в порядке исключения, использовать средние коэффициенты для пересчета топлива из натуральных единиц измерения в тонны условного топлива согласно приложению 1 или средними коэффициентами для пересчета древесного топлива и отходов из натуральных единиц измерения в тонны условного топлива согласно приложению 2.

5. В отдельных случаях, когда определение низшей теплоты сгорания невозможно, а использование средних коэффициентов для перевода натурального топлива в условное дает большие погрешности, организации, имеющие на своем балансе котельные установки, оснащенные приборами учета тепловой энергии, количество израсходованного этими котельными котельно-печного топлива могут определить по формуле:

Вусл   =  Q  x  bтуд  ,

где Вусл – количество израсходованного котельно-печного топлива в тоннах условного топлива;

Q  – количество произведенной тепловой энергии, Гкал;

bтуд – удельный расход котельно-печного топлива в условном исчислении на выработку 1 Гкал тепла.

Например, в деревообрабатывающей организации, имеющей на своем балансе котельную установку, оснащенную прибором учета тепловой энергии, образуется большое количество смешанных древесных отходов, которые используются для выработки тепловой энергии в котельной. Данные лабораторных исследований и сертификатов поставщиков о низшей теплоте сгорания образующихся отходов отсутствуют, использование средних коэффициентов невозможно из-за неоднородности отходов. Удельный расход топлива на выработку 1 Гкал тепла для данного котлоагрегата составляет 176 кг усл. топл/Гкал или 0,176 т усл. топл/Гкал, за отчетный период по данным приборного учета за счет сжигания древесных отходов выработано 1200 Гкал тепловой энергии. Расход топлива в котельной за отчетный период составит 
1200 х 0,176 = 211 тонн условного топлива.

При расчете данных о расходе топлива на производство тепловой энергии в условном исчислении с использованием указанного метода для котельных производительностью 0,5 Гкал/ч и более можно использовать значения нормируемого удельного расхода этого вида топлива, утвержденного в установленном законодательством порядке для данного котлоагрегата, для котельных производительностью менее 0,5 Гкал/ч – данными о среднем удельном расходе топлива на отпуск теплоэнергии в зависимости от коэффициента полезного действия (нетто) котельной согласно приложению 3.

6. При пересчете в тонны условного топлива с использованием среднего коэффициента, указанного в приложении 1 к настоящим Указаниям, необходимо учитывать, что данные о расходах отдельных видов топлива должны быть изначально приведены к единицам измерения, предусмотренным данным приложением. Данные о расходе торфа и брикетов топливных в натуральном выражении должны быть пересчитаны на условную влажность; бензина авиационного и автомобильного, керосина, топлива дизельного и моторного – в тонны; кокса, коксика и коксовой мелочи – на сухой вес.

7. Пересчет данных о расходе торфа фрезерного и торфяной крошки к 40%-ной влажности, торфа кускового – к 33%-ной, брикетов 
топливных – к 16%-ной осуществляется по следующей формуле:

| # Русл = | Рфакт x (100 - Wфакт) |  |
| --- | --- | --- |
|  | (100 - Wусл) |  |

где    Русл – вес торфа (брикетов) по условной влажности в тоннах;

Рфакт – вес торфа (брикетов) по фактической влажности в тоннах;

Wфакт – фактическая влажность торфа (брикетов) в процентах;

Wусл – условная влажность торфа (брикетов) в процентах.

Например, в организацию поступило в отчетном периоде 1500 т кускового торфа с содержанием влаги 70%, вес кускового торфа в пересчете на условную (33%-ную) влажность составит:

| # Русл = | 1500 x (100 – 70) | = | 1500 x 30 | = 671,6 т усл. влажн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (100 – 33) |  | 67 |  |

8. Данные о расходе кокса металлургического сухого, а также коксика и коксовой мелочи приводятся в пересчете на сухой вес по следующей методике.

Например, если коксовая мелочь имеет влажность 10 %, то натуральный вес ее должен быть умножен на 0,9 (100 % - 10 % = 90 %), то есть данные о расходе ее в пересчете на сухой вес составят 90% от количества, представленного в натуральном выражении.

9. Если в организации учет бензина авиационного и автомобильного, керосина, топлива дизельного и моторного ведется в литрах, то при пересчете данных об их расходах из объемных единиц измерения (литров) в весовые (тонны) следует использовать их фактическую плотность (удельный вес), измеренную с помощью нефтеденсиметров в период проведения учета.

При пересчете в тонны данные о количестве указанных нефтепродуктов, выраженные в литрах, необходимо умножить на их фактический удельный вес (в кг/л) и результат разделить на 1000.

При отсутствии нефтеденсиметров пересчет из объемных единиц в весовые следует производить исходя из плотности, указанной в товарно-транспортной накладной на соответствующий нефтепродукт.

Если в организацию поступило несколько партий нефтепродуктов с различными плотностями, то пересчет необходимо производить, пользуясь средневзвешенной плотностью, рассчитанной за отчетный период. Для расчета принимаются плотности, указанные в товарно-транспортных накладных каждой партии соответствующего нефтепродукта, поступившего в организацию.

Cредневзвешенная плотность определяется следующим методом.

Например, за отчетный период в организацию были доставлены три партии автобензина, согласно товарно-транспортным накладным:

I партия – 2000 тонн с плотностью, равной 0,72 кг/л;

II  партия – 5000 тонн – 0,74 кг/л;

III партия – 8000 тонн – 0,735 кг/л.

Таким образом, за отчетный период поступило бензина 15000 тонн (2000 + 5000 + 8000 = 15000).

Исходя из указанных плотностей определяется количество поступившего автобензина в объемных единицах измерения:

| # 2000 х 103 | # + | # 5000 х 103 | + | # 8000 х 103 | = 20419 х 103 л , |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,72 |  | 0,74 |  | 0,735 |  |

а средневзвешенная плотность трех партий составит:

| # 15000 х 103 | = 0,734 кг/л |
| --- | --- |
| 20419 х 103 |  |

Далее пересчет из объемных единиц в весовые производится в порядке, определенном частью второй настоящего пункта.

В случаях, когда в организациях отсутствуют данные о фактической плотности нефтепродуктов, полученной на основании данных измерений с помощью нефтеденсиметров или по товарно-транспортным накладным, при пересчете данных из объемных единиц измерения в весовые можно использовать средние значения плотности (удельного веса) нефтепродуктов согласно приложению 4.

Приложение 1

- к Указаниям по заполнению в формах государственных статистических наблюдений статистических показателей о расходе топлива в условных единицах измерения

СРЕДНИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

для пересчета топлива из натуральных

- единиц измерения в тонны условного топлива

| Наименование видов топлива | Единица измерения топлива | Средний коэффициент (К) |
| --- | --- | --- |
| А | Б | 1 |
| Уголь по бассейнам и месторождениям: |  |  |
| Донецкий | т | 0,876 |
| Кузнецкий | т | 0,867 |
| Карагандинский | т | 0,726 |
| Львовско-Волынский | т | 0,764 |
| Украинский бурый | т | 0,398 |
| Подмосковный | т | 0,335 |
| Воркутинский | т | 0,822 |
| Интинский | т | 0,649 |
| Кизеловский | т | 0,684 |
| Челябинский | т | 0,552 |
| Свердловский | т | 0,585 |
| Башкирский | т | 0,565 |
| Якутский | т | 0,751 |
| Читинский | т | 0,483 |
| Канско-Ачинский | т | 0,516 |
| Тувинский | т | 0,906 |
| Тунгусский | т | 0,754 |
| Сахалинский | т | 0,729 |
| Магаданский | т | 0,701 |
| Камчатский | т | 0,323 |
| Приморский | т | 0,506 |
| Экибастузский | т | 0,628 |
| Казахский | т | 0,674 |
| Грузинский | т | 0,589 |
| Узбекский | т | 0,530 |
| Киргизский | т | 0,570 |
| Таджикский | т | 0,553 |
| Ставропольский | т | 0,669 |
| Алтайский | т | 0,782 |
| Силезский | т | 0,800 |
| Хакасский | т | 0,727 |

Окончание табл.

| Наименование видов топлива | Единица измерения топлива | Средний коэффициент (К) |
| --- | --- | --- |
| А | Б | 1 |
| Сланцы горючие: |  |  |
| Эстонские | т | 0,324 |
| Ленинградские | т | 0,300 |
| Торф топливный: |  |  |
| фрезерный (при условной влажности 40%) | т | 0,34 |
| кусковой (при условной влажности 33%) | т | 0,41 |
| Торфяная крошка (при условной влажности 40%) | т | 0,37 |
| Брикеты торфяные (при условной влажности 16%) | т | 0,60 |
| Нефть, включая газовый конденсат | т | 1,43 |
| Газ горючий природный | тыс м3 | 1,15 |
| Газ горючий попутный | тыс м3 | 1,3 |
| Мазут топочный | т | 1,37 |
| Мазут флотский | т | 1,43 |
| Топливо для тихоходных дизелей (моторное) | т | 1,43 |
| Топливо дизельное | т | 1,45 |
| Топливо печное бытовое | т | 1,45 |
| Бензин автомобильный | т | 1,49 |
| Бензин авиационный | т | 1,49 |
| Керосин для технических целей (тракторный) | т | 1,47 |
| Керосин осветительный | т | 1,47 |
| Топливо для реактивных двигателей (керосин авиационный) | т | 1,47 |
| Газ нефтепереработки сухой | т | 1,50 |
| Газ сжиженный | т | 1,57 |
| Кокс металлургический сухой (25 мм и выше) | т | 0,99 |
| Коксик (10-25 мм) в пересчете на сухой вес | т | 0,93 |
| Коксовая мелочь (< 10 мм) в пересчете на сухой вес | т | 0,90 |
| Уголь древесный | т | 0,93 |
| Бревна разобранных старых зданий, пришедшие в негодность шпалы, столбы связи, рудничная стойка | плотн м3 | 0,266 |
| Отработанные масла | т | 1,30 |
| Смесь нефтяных отходов | т | 0,88 |

Приложение 2

- к Указаниям по заполнению в формах государственных статистических наблюдений статистических показателей о расходе топлива в условных единицах измерения

СРЕДНИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

для пересчета древесного топлива и отходов

из натуральных единиц измерения в тонны

условного топлива

| Наименование видов топлива | Единица измерения | Коэффициент пересчета в плотные кубические метры | Коэффициент пересчета из плотных кубических метров в тонны натурального топлива | Коэффициент пересчета из тонн натурального топлива в тонны условного топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Б | 1 | 2 | 3 |
| Дрова хвойные | складочный м3 | 0,78 | 0,65 | 0,34 |
| Дрова лиственные | складочный м3 | 0,72 | 0,70 | 0,36 |
| Дрова смешанные | складочный м3 | 0,75 | 0,67 | 0,35 |
| Кора , кородревесные остатки | насыпной м3 | 0,40 | 0,39 | 0,39 |
| Щепа из малоплотной древесины (ель, сосна, тополь, липа, осина, ива) | насыпной м3 | 0,42 | 0,42 | 0,35 |
| Щепа из среднеплотной древесины (береза, ольха, орех, дуб, клен) | насыпной м3 | 0,42 | 0,48 | 0,39 |
| Сучья | складочный м3 | 0,59 | 0,50 | 0,3 |
| Пни | складочный м3 | 0,66 | 0,55 | 0,33 |
| Древесные стружки, опилки | насыпной м3 | 0,20 | 0,29 | 0,35 |
| Древесные отходы, обрезки | насыпной м3 | 0,38 | 0,48 | 0,37 |
| Костра льняная | насыпной м3 | 0,16 | 0,18 | 0,49 |
| Отходы сельскохозяйственного производства | насыпной м3 | 0,16 | 0,17 | 0,48 |
| Топливо энергетическое из быстрорастущей древесины | насыпной м3 | 0,36 | 0,53 | 0,36 |

Приложение 3

- к Указаниям по заполнению в формах государственных статистических наблюдений статистических показателей о расходе топлива в условных единицах измерения

СРЕДНИЕ УДЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

топлива на отпуск теплоэнергии в зависимости от

коэффициента полезного действия (нетто) котельной

| Коэффициент полезного действия (нетто) котельной, % | Средний удельный расход топлива на отпуск теплоэнергии, кг усл. топл /Гкал | Коэффициент полезного действия (нетто) котельной, % | Средний удельный расход топлива на отпуск теплоэнергии, кг усл. топл /Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60 | 238 | 78 | 183 |
| 61 | 234 | 79 | 181 |
| 62 | 230 | 80 | 179 |
| 63 | 227 | 81 | 176 |
| 64 | 223 | 82 | 174 |
| 65 | 220 | 83 | 172 |
| 66 | 216 | 84 | 170 |
| 67 | 213 | 85 | 168 |
| 68 | 210 | 86 | 166 |
| 69 | 207 | 87 | 164 |
| 70 | 204 | 88 | 162 |
| 71 | 201 | 89 | 160 |
| 72 | 198 | 90 | 159 |
| 73 | 196 | 91 | 157 |
| 74 | 193 | 92 | 155 |
| 75 | 190 | 93 | 154 |
| 76 | 188 | 94 | 152 |
| 77 | 186 | 95 | 150 |

Приложение 4

- к Указаниям по заполнению в формах государственных статистических наблюдений статистических показателей о расходе топлива в условных единицах измерения

СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ

плотности (удельного веса) нефтепродуктов

| Вид топлива | Среднее значение плотности (удельного веса), кг/л |
| --- | --- |
| Бензин автомобильный: |  |
| А-76 – неэтилированный | 0,730 |
| Нормаль-80 – неэтилированный | 0,730 |
| А-80 - неэтилированный | 0,730 |
| АИ-92, (А-92) – неэтилированный | 0,760 |
| АИ-95, (А-95) – неэтилированный | 0,750 |
| АИ-98, (А-98) – неэтилированный | 0,780 |
| А-96 – неэтилированный | 0,770 |
| Керосин | 0,810 |
| Дизельное топливо | 0,840 |
| Сжиженный газ | 0,530 |
| Биодизельное топливо | 0,870 |