УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Национального

статистического комитета 
Республики  Беларусь
28.12.2015 № 215

| МЕТОДИКА по расчету климатического фактора для сглаживания временных рядов статистических показателей топливно-энергетического комплекса |  |
| --- | --- |

1. Настоящая Методика устанавливает порядок расчета климатического фактора для сглаживания временных рядов статистических показателей топливно-энергетического комплекса 
(далее – ТЭК).

2. Расчет климатического фактора осуществляется Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь по республике за год.

3. В настоящей Методике используются следующие основные термины и их определения:

градусо-сутки отопительного периода – условно-расчетная характеристика отопительного периода, характеризующая снижение среднесуточной температуры атмосферного воздуха над заданным минимумом или базовой температурой;

климатический фактор – величина, характеризующая влияние изменения температурного режима в рассматриваемом году на увеличение (снижение) потребления топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР), связанное с отоплением, относительно года, принятого за базу сравнения (далее – базисный год);

статистические показатели ТЭК – статистические показатели, содержащие количественные характеристики таких явлений как создание запасов, импорт, экспорт, производство (добыча) и потребление ТЭР, а также рассчитанные на их основе макроэкономические статистические показатели;

сглаживание временных рядов статистических показателей ТЭК на климатический фактор (далее – сглаживание на климатический фактор) – пересчет временных рядов статистических показателей ТЭК с целью исключения влияния колебаний температурного режима на формирование данных показателей за ряд лет.

4. Сглаживание на климатический фактор осуществляется по формуле:

Пiкф=Пi/КФi

где Пiкф – статистический показатель ТЭК для i-го года после пересчета;

П i – статистический показатель ТЭК для i-го года до пересчета;

КФi – климатический фактор для i-го года.

5. Информационной основой для расчета климатического фактора являются:

данные о градусо-сутках отопительного периода, представляемые государственным учреждением «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды»;

официальная статистическая информация по следующим формам государственной статистической отчетности:

12-тэк «Отчет о расходе топливно-энергетических ресурсов» 
(далее – форма 12-тэк);

1-тэк (продукция) «Отчет о расходе топливно-энергетических ресурсов на производство отдельных видов продукции (работ), включая производство тепловой и электрической энергии» (далее – форма 
1-тэк (продукция)).

6. Расчет климатического фактора осуществляется по формуле:

КФi=1−Рi×1−ГСi/ГС0 ,

где  Pi – доля потребления ТЭР, связанная с отоплением и зависящая от температурного режима в i-ом году;

ГСi – количество градусо-суток отопительного периода в i-ом году;

ГС0 – количество градусо-суток отопительного периода в базисном году.

7. Доля потребления ТЭР, связанная с отоплением и зависящая от температурного режима, для статистического показателя ТЭК Пi рассчитывается по формуле:

Рi=( ТЭi−ТЭiгв,прн×12)×Kiтэ+(КПТi−КПТiгв,пп×12−КПТiпрн)Пi,

где  ТЭi – общее потребление тепловой энергии в i-ом году, гигакалорий;

ТЭiгв,прн– среднемесячное потребление тепловой энергии, не связанное c отоплением (на горячее водоснабжение и производственные нужды организаций), в i-ом году, гигакалорий;

Kiтэ– коэффициент пересчета тепловой энергии к эквиваленту условного топлива;

КПТi – общее потребление котельно-печного топлива в i-ом году, тонн условного топлива;

КПТiгв,пп– среднемесячное потребление котельно-печного топлива, не связанное с отоплением и производственными нуждами организаций 
(на горячее водоснабжение, приготовление пищи и тому подобные расходы), тонн условного топлива;

КПТiпрн– расход котельно-печного топлива на производственные нужды организаций в i-ом году, тонн условного топлива;

8. Среднемесячное потребление тепловой энергии, не связанное с отоплением (на горячее водоснабжение и производственные нужды организаций), рассчитывается на основании официальной статистической информации о расходе ТЭР, полученной по форме 12-тэк, по формуле:

ТЭiгв,прн=j=59ТЭijорг+ТЭijотн5,

где ТЭijорг – расход тепловой энергии на все нужды организаций в j-ом по счету месяце (то есть в мае, июне, июле, августе и сентябре) i-ого года, гигакалорий;

ТЭijотн– отпуск тепловой энергии населению в j-ом по счету месяце (то есть в мае, июне, июле, августе и сентябре) i-ого года, гигакалорий.

9. Коэффициент пересчета тепловой энергии к эквиваленту условного топлива рассчитывается на основании официальной статистической информации о расходе ТЭР на производство тепловой и электрической энергии, полученной по форме 1-тэк (продукция), по формуле:

Кiтэ=КПТiтэ,ээ×ПРiтэ×0,143ПРiтэ×0,143+ПРiээ×0,123ПРiтэ=КПТiтэ,ээ×0,143ПРiтэ×0,143+ПРiээ×0,123 ,

где КПТiтэ,ээ– расход котельно-печного топлива на производство тепловой и электрической энергии (за исключением конденсационных электростанций общего пользования) в i-ом году, тонн условного топлива;

ПРiтэ– производство тепловой энергии в i-ом году, гигакалорий;

ПРiээ– производство электрической энергии (за исключением конденсационных электростанций общего пользования) в i-ом году, тысяч киловатт-часов;

0,143 и 0,123 – коэффициенты пересчета единиц измерения соответственно тепловой и электрической энергии к эквиваленту условного топлива в соответствии с Международной системой 
единиц (СИ).

10. Среднемесячное потребление котельно-печного топлива, не связанное с отоплением и производственными нуждами организаций 
(на горячее водоснабжение, приготовление пищи и тому подобные расходы), рассчитывается на основании официальной статистической информации о расходе ТЭР, полученной по форме 12-тэк, по формуле:

КПТiгв,пп=j=59КПТijорг−КПТijпрн+КПТijотн5,

где КПТijорг – расход котельно-печного топлива на все нужды организаций в j-ом по счету месяце (то есть в мае, июне, июле, августе и сентябре) 
i-ого года, тонн условного топлива;

КПТijпрн – расход котельно-печного топлива на производственные нужды организаций в j-ом по счету месяце (то есть в мае, июне, июле, августе и сентябре) i-ого года, тонн условного топлива;

КПТijотн – отпуск котельно-печного топлива населению в j-ом по счету месяце (то есть в мае, июне, июле, августе и сентябре) i-ого года, тонн условного топлива.

11. Условный пример расчета климатического фактора за 2014 год приведен согласно приложению к настоящей Методике.

Примечание. Терминология, применяемая в настоящей Методике, используется только органами государственной статистики для расчета климатического фактора для сглаживания временных рядов статистических показателей топливно-энергетического комплекса.

Приложение

к Методике по расчету климатического фактора 
для сглаживания временных рядов статистических показателей топливно-энергетического комплекса

Условный пример расчета климатического фактора за 2014 год

| № п/п | Название показателя | Условное обозначение показателя | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Расход котельно-печного топлива на все нужды организаций по месяцам, тонн условного топлива: май (j=5) июнь (j=6) июль (j=7) август (j=8) сентябрь (j=9) | КПТjорг | 2 000 123 1 983 546 1 876 245 1 748 965 2 100 356 |
| 2. | Расход котельно-печного топлива на производственные нужды организаций по месяцам, тонн условного топлива: май (j=5) июнь (j=6) июль (j=7) август (j=8) сентябрь (j=9) | КПТjпрн | 1 985 121 1 968 575 1 861 846 1 733 245 2 084 654 |
| 3 | Отпуск котельно-печного топлива населению по месяцам, тонн условного топлива: май (j=5) июнь (j=6) июль (j=7) август (j=8) сентябрь (j=9) | КПТjотн | 130 123 130 612 129 452 132 546 125 756 |
| 4. | Среднемесячное потребление котельно-печного топлива, не связанное с отоплением и производственными нуждами организаций (на горячее водоснабжение, приготовление пищи и тому подобные расходы), тонн условного топлива | КПТгв,пп=j=59КПТjорг−КПТjпрн+КПТjотн5 | [(2 000 123-1 985 121 + 130 123) + ( 1 983 546 - 1 968 575 + 130 612) + (1 876 245 -1 861 846 + 129 452) +(1 748 965 - 1 733 245 + 132 546) + (2 100 356 -2 084 654 + 125 756)]/5 = 144 857 |
| 5. | Расход тепловой энергии на все нужды организаций по месяцам, гигакалорий: май (j=5) июнь (j=6) июль (j=7) август (j=8) сентябрь (j=9) | ТЭjорг | 2 250 123 2 183 546 2 176 245 2 048 965 2 100 356 |
| 6. | Отпуск тепловой энергии населению по месяцам, гигакалорий: май (j=5) июнь (j=6) июль (j=7) август (j=8) сентябрь (j=9) | ТЭjотн | 575 123 560 126 551 452 562 546 585 756 |
| 7. | Среднемесячное потребление тепловой энергии, не связанное с отоплением (на горячее водоснабжение и производственные нужды организаций), гигакалорий | ТЭгв,прн=j=59ТЭjорг+ТЭjотн5 | [(2 250 123 + 575 123) + ( 2 183 546 + 560 126) + (2 176 245+ 551 452) + (2 048 965 + 562 546) + (2 100 356 + 585 756)]/5 = 2 718 848 |
| 8. | Расход котельно-печного топлива на производство тепловой и электрической энергии (за исключением конденсационных электростанций общего пользования), тонн условного топлива | КПТтэ,ээ | 14 256 474 |
| 9. | Производство тепловой энергии, гигакалорий | ПРтэ | 60 892 128 |
| 10. | Производство электрической энергии (за исключением конденсационных электростанций общего пользования), тысяч киловатт-часов | ПРээ | 21 421 365 |
| 11. | Коэффициент пересчета тепловой энергии к эквиваленту условного топлива | Ктэ=КПТтэ,ээ×0,143ПРтэ×0,143+ПРээ×0,123 | (14 256 474×0,143) / (60 892 128×0,143 + 21 421 365×0,123) = 0,180 |
| 12. | Общее потребление тепловой энергии, гигакалорий | ТЭ | 67 892 128 |
| 13. | Общее потребление котельно-печного топлива, тонн условного топлива | КПТ | 26 510 420 |
| 14. | Расход котельно-печного топлива на производственные нужды организаций, тонн условного топлива | КПТпрн | 23 102 356 |
| 15. | Валовое потребление топливно-энергетических ресурсов | П | 39 546 123 |
| 16. | Доля потребления топливно-энергетических ресурсов, связанная с отоплением и зависящая от температурного режима | Р=( ТЭ−ТЭгв,прн×12)×Kтэ+(КПТ−КПТгв,пп×12−КПТпрн)П | ((67 892 128 – 2 718 848×12)×0,180 + (26 510 420 – 144 857×12 – 23 102 356))/ 39 546 123 = 0,203 |
| 17. | Количество градусо-суток отопительного периода в 2014 году | ГС | 3 405 |
| 18. | Количество градусо-суток отопительного периода в базисном году | ГС0 | 3 583 |
| 19. | Климатический фактор | КФ=1−Р×(1−ГС/ГС0), | 1 – 0,203×(1 – 3 405/3 583) = 0,99 |
| 20. | Валовое потребление топливно-энергетических ресурсов с учетом климатического фактора | Пкф=П/КФ | 39 546 123/0,99 = 39 945 579 |